Załącznik 1a

Wymagania dla przedmiotu zamówienia

|  | Parametry ciągnika rolniczego; |  | Należy podać TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy. |  |  |  |
|  | Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2014r. |  |  |
|  | Marka i model (należy podać) |  |  |
|  | Silnik wysokoprężny o mocy 92-110 kM, , 4-6 cylindrowy z turbo |  |  |
|  | Minimalna waga 4200 kg. |  |  |
|  | Pojemność silnika od 3,0 l do 5,0 l. |  |  |
|  | Przekładnia o liczbie biegów minimum 12x12 |  |  |
|  | Minimalny udźwig tylnego TUZ 4200kg |  |  |
|  | Minimalna wydajność pompy hydraulicznej; 60l/min. |  |  |
|  | Przedni TUZ (z amortyzacją i parą hydrauliki z przodu) o udźwigu minimum 2000 kg. |  |  |
|  | Fotel pasażera. |  |  |
|  | Fotel kierowcy amortyzowany. |  |  |
|  | Minimum 3 pary wyjść hydraulicznych z tyłu ciągnika |  |  |
|  | Obsługa tylnego TUZ z błotników ciągnika. |  |  |
|  | Ekonomiczne obroty wałka WOM prędkość 540 Eko |  |  |
|  | Gniazdo wolnego spływu hydrauliki zewnętrznej. |  |  |
|  | Komplet minimum 6 lamp roboczych. |  |  |
|  | Główny wyłącznik akumulatora. |  |  |
|  | Sprzęgło WOM włączane elektrohydraulicznie- na przycisk bez użycia nożnego sprzęgła. |  |  |
|  | Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach. |  |  |
|  | Układ hamulcowy pneumatyczny dwuobwodowy+ jednoobwodowy. |  |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego |  |  |
|  | Napęd na 4 koła załączany elektrohydraulicznie. |  |  |
|  | Prędkość maksymalna 40 km/h |  |  |
|  | Lampa ostrzegawcza ( kogut). |  |  |
|  | Blokada mechanizmu różnicowego. |  |  |
|  | Górny zaczep automatyczny, dolny zaczep transportowy, zaczep rolniczy, zaczep przedni. |  |  |
| Parametry wozu asenizacyjnego |  |  |  |
| Marka i model (należy podać) |  |  |  |
|  |  | Wóz asenizacyjny nowy, rok produkcji nie starszy niż 2014r. |  |
|  |  | Pojemność beczki 4m³-5m³. |  |
|  |  | Zbiornik stalowy o grubości ścianki min. 5 mm z dodatkowymi wzmocnieniami pochylony ku tyłowi pod kątem w celu ułatwienia opróżniania. |  |
|  |  | Zbiornik na konstrukcji ramowej - całość ocynkowana. |  |
|  |  | Pojedyncza oś jezdna . |  |
|  |  | Kompresor z napędem po przez WOM z ciągnika - wałek „szerokokątny”. |  |
|  |  | Pompa ssawna o wydajności min 5000 l/min. |  |
|  |  | Wydajność pompy ssawnej zapewniająca pompowanie z min. 6m. |  |
|  |  | System zaworów odcinających które zabezpieczają kompresor przed zalaniem. |  |
|  |  | Filtr czyszczący ,wysoki pobór powietrza. |  |
|  |  | Główne zasuwy spustowe (króciec czerpalny) o średnicy 6 cali, wraz z redukcjami na węże o średnicy 110 mm, oraz dekle zaślepiające. Zawór główny na tylnej dennicy sterowany hydraulicznie, boczny z zasuwą ręczną. |  |
|  |  | Dodatkowe zawory spustowo ssące z prawej i z lewej strony zabudowy, jeden kompletny z zasuwą. |  |
|  |  | Na tylnej dennicy właz o średnicy 400-500mm otwierany mechanicznie. |  |
|  |  | Min. dwa wzierniki na przedniej dennicy. |  |
|  |  | Manowakuometr i zawór bezpieczeństwa. |  |
|  |  | Obsługa przez jedną osobę. |  |
|  |  | Odstojnik o pojemności min 30 litrów. |  |
|  |  | Ciśnienie robocze 0,045 MPa. |  |
|  |  | Maksymalne podciśnienie – 0,08 MPa. |  |
|  |  | Przyłącza do węży Ø110mm. |  |
|  |  | Uchwyty oraz dodatkowe korytka po obu stronach zbiornika umożliwiające przewóz co najmniej 2 węży o długości 6m . |  |
|  |  | Sterowanie urządzeniem hydrauliczno- ręczne. |  |
|  |  | Węże ssawne o średnicy Ø110mm. i dł. 6m. szt. 2. |  |
|  |  | Zbiornik na wodę o poj. 5 - 10 l z kranem do utrzymania higieny rąk. |  |
|  |  | Żółta lampa ostrzegawcza umieszczona w tylnej części zbiornika. |  |
|  |  | Zakres temperatury pracy od -15 stopni do 40 stopni. |  |
|  |  | Wyposażenie wozu asenizacyjnego umożliwiające jego rejestracje. |  |

………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej